# Uživatelská příručka

## Start zařízení

### Pokud je síť vypnutá

- na displeji se zobrazí Sit vypnuta

- přibližně po 2 s zařízení přejde do režimu Expozice

### Pokud je síť zapnutá

- zařízení se může pokusit připojit k WiFi

- pokud se připojení podaří, krátce zobrazí informace o připojení a potom přejde do Expozice

- pokud WiFi není nastavena nebo se připojení nepodaří, zařízení přejde do nastavení WiFi

## Režim Expozice

Expozice je hlavní pracovní obrazovka.

Na displeji se zobrazuje:

- expoziční čas

- kontrast

- clona

- vlevo dole stav expozičního časovače

- vpravo dole hodnota časovače DEV

- případně nahoře aktuální hodnota osvětlení z VEML7700, pokud je čidlo aktivní

## Enkodér

- krátký stisk: přesun výběru mezi Cas, Kontrast a Clona

- otáčení: změna právě vybrané hodnoty

- dlouhý stisk: přepnutí mezi Expozice a Konfigurace

## Ovládání expozice

Develop

On             Off         Timer

- Timer

  - spustí expoziční časovač

- Off

  - zastaví běžící expozici

  - také vypne ruční světelné režimy

- On

  - zapne bílé světlo, pokud neběží expozice

Červené světlo:

- stiskněte Off

- při držení stiskněte On

- uvolněte On

- červené světlo se zapne

Dalším stiskem Off se znovu vypne.

## Časovač DEV

- krátký stisk Develop

  - spustí odpočítávání časovače pro vyvolávání

- podržení Develop a otáčení enkodérem

  - mění uloženou hodnotu po 1 s

  - funguje jen tehdy, když časovač DEV právě neběží

Během posledních 10 s:

- pole DEV bliká

- zařízení pípá každou sekundu

## Režim Konfigurace

Do režimu vstoupíte dlouhým stiskem tlačítka enkodéru z Expozice.

Hlavní menu:

- Osvetleni

- Kontrast/Expozice

- Sit

- Zpet

## Menu Osvětlení

Umožňuje měnit:

- jas červeného temnokomorního světla

- jas podsvícení tlačítek

- jas podsvícení displeje

## Menu Kontrast/Expozice

Umožňuje měnit:

- korekční hodnoty kontrastu

- RGB hodnoty pro jednotlivé kontrastní stupně

- RGB předvolbu bílého světla

- RGB předvolbu červeného světla

## Menu Síť

Konfigurace > Sit obsahuje:

- Sit povolena

  - globálně zapíná nebo vypíná síťové funkce

- Pripojit ted

  - použije uložené WiFi údaje a pokusí se připojit

- Nastavit WiFi

  - otevře skenování WiFi a zadávání hesla

- Zpet

## Nastavení WiFi

V nastavení WiFi:

- otáčením enkodéru vybíráte znak

- stiskem enkodéru znak vložíte

- On posune kurzor vlevo

- Off maže znak

- Timer posune kurzor vpravo

- Develop potvrdí heslo a spustí připojení

Pokud bylo nastavení WiFi otevřeno z menu sítě, dlouhý stisk enkodéru vrátí zařízení zpět do konfigurace.